Kerangka Berfikir

- Tujuan perencanaan

Memudahkan pengguna dalam proses pelipatan pakaian dengan menggunakan alat semi otomatis berbasis Arduino Uno

- Membuat alat semi-otomatis pelipat pakaian menggunakan teknologi elektronika.

- Menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan pakaian.

- Menggunakan servo untuk menggerakkan bagian pelipat.

- Komponen utama

- Arduino Uno R3 Sebagai otak utama untuk mengendalikan seluruh sistem.

- Motor Servo Digunakan untuk menggerakkan bagian-bagian alat pelipat.

- Sensor Ultrasonik untuk mendeteksi pakaian .

- Rangka atau struktur yang mendukung proses pelipatan.

- Papa breadboard di gunakan untuk menghubungkan antar sirkuit

- Kabel jumper di gunakan untuk membuat sambungan antara komponen elektronika

- Rangkaian Elektronika

- Sambungkan sensor ultrasonik ke Arduino Uno menggunakan kabel jumper

- Hubungkan servo motor ke Arduino Uno menggunakan kabel jumper.

- Pastikan koneksi kabel jumper antara sensor ultrasonik, servo, dan Arduino Uno benar

- Program Arduino

- Programkan Arduino Uno untuk membaca data dari sensor ultrasonik.

- Atur kondisi untuk menggerakkan servo jika sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan pakaian.

- Sesuaikan sudut dan durasi gerakan servo untuk mengoptimalkan proses pelipatan.

- Algoritma Kerja

- Inisialisasi Arduino Uno dan komponen lainnya.

- Baca data dari sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak.

- Tentukan ambang batas jarak yang menandakan keberadaan pakaian.

- Jika sensor mendeteksi pakaian (jarak kurang dari ambang batas), aktifkan servo

- Gerakkan servo untuk melakukan proses pelipatan.

- Setelah selesai pelipatan, matikan servo.

- Perangkat Mekanik (Rangka Pelipat)

- Rancang rangka pelipat yang sesuai dengan kebutuhan dan ukuran pakaian yang akan dilipat.

- Memastikan rangka pelipat dapat terhubung dengan servo sehingga dapat bergerak sesuai kebutuhan

- Uji coba skema

- Melakukan uji coba untuk memastikan sensor ultrasonik dapat mendeteksi pakaian dengan baik.

- Meyesuaikan sudut dan durasi gerakan servo agar proses pelipatan optimal.

- Memeriksa apakah rangka pelipat bekerja dengan baik dan dapat menangani berbagai jenis pakaian

- Keselamatan

- Memasukkan fitur keselamatan, seperti tombol darurat untuk menghentikan operasi pelipatan jika diperlukan.

- Dokumentasi

- Skema arduino uno menggunkan Sensor Ultrasonik

- skema arduino uno menggunkan button

- Kode program arduino uno sensor ultrasonik

#include <Servo.h>

Servo servo_pin_12;

Servo servo_pin_7;

Servo servo_pin_5;

int echoPin = 2; // Pin echo sensor ultrasonik

int trigPin = 4; // Pin trigger sensor ultrasonik

int bottonmode = 0;

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

servo_pin_12.attach(12); // servo motor

servo_pin_7.attach(7);   // servo motor

servo_pin_5.attach(5);   // servo motor

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

if (getDistance() < 10) { // Adjust the threshold distance as needed

if (bottonmode == 0) {

bottonmode = 1;

} else if (bottonmode == 1) {

bottonmode = 0; // botton (turn on, turn off)

}

delay(500);

}

if (bottonmode == 1) {

Serial.println("botton=1");

servo_pin_12.write(0);

delay(1500);

servo_pin_12.write(180);

delay(1000);

servo_pin_7.write(0);

delay(1500);

servo_pin_7.write(180);

delay(1000);

servo_pin_5.write(160);

delay(1500);

servo_pin_5.write(0);

delay(1000);

bottonmode = 0; // the operation will stop once the rotation finish

} else {

// Matikan servo jika jarak lebih dari 10 cm

servo_pin_12.write(90); // posisi tengah

servo_pin_7.write(90);  // posisi tengah

servo_pin_5.write(90);  // posisi tengah

}

}

long getDistance() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

return pulseIn(echoPin, HIGH) * 0.034 / 2;

}

- Skema arduino uno menggunkan button

#include <Servo.h>

Servo servo_pin_12;

Servo servo_pin_7;

Servo servo_pin_5;

int bottonmode = 0;

void setup()

{

pinMode( 3 , INPUT);

digitalWrite( 3 , HIGH ); // bottom

servo_pin_12.attach(12); // servo motor

servo_pin_7.attach(7); // servo motor

servo_pin_5.attach(5); // servo motor

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

Serial.print(digitalRead( 3 ));

if (digitalRead(3) == HIGH) {

if ( bottonmode == 0) {

bottonmode = 1;

} else if ( bottonmode == 1) {

bottonmode = 0; // botton (turn on, turn off)

}

delay(500);

}

if (bottonmode == 1)

{

Serial.println("botton=1");

servo_pin_12.write( 0 );

delay( 1500.0 );

servo_pin_12.write( 180 );

delay( 1000.0 );

servo_pin_7.write( 0 );

delay( 1500.0 );

servo_pin_7.write( 180 );

delay( 1000.0 );

servo_pin_5.write( 160 );

delay( 1500.0 );

servo_pin_5.write( 0 );

delay( 1000.0 ); //above are the rotation of servo motor

//the degrees of the rotation can be changed if the degrees above didn't match the rotation angle of your servo motor

bottonmode = 0 ; // the operation will stop once the rotation finish

}

}