RANCANG BANGUN JARINGAN TOURNAMENT OFFLINE  ESPORT PERMAINAN PLAYER UNKNOWN BATTLEGROUND MOBILE (PUBGM)

Muh.Fiqram

Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

aMhmmdfq12@gmail.com

Abstraksi

Zzzz

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, industri esports telah menjadi fenomena global yang berkembang pesat. Game online bukan sekedar hiburan tetapi juga kompetisi serius yang menarik perhatian jutaan pemain dan penggemar di seluruh dunia. Salah satu game yang menjadi populer di bidang esports adalah Player Unknown Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile). Sebagai game “battle royale” yang membutuhkan strategi, kecerdikan, dan kerja sama tim, PUBG Mobile telah membangun komunitas yang kuat dan antusias di seluruh dunia.

1.2 Latar Belakang Masalah

Dalam pengembangan industri esports, penting untuk memiliki infrastruktur yang memungkinkan pertandingan berlangsung adil, kompetitif, dan menarik. Aspek penting dalam hal ini adalah jaringan turnamen yang efisien dan andal. Dengan pesatnya pertumbuhan jumlah pemain dan tim yang mengikuti turnamen PUBG Mobile, kebutuhan akan jaringan turnamen yang baik menjadi semakin mendesak.

1.3 Tujuan Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk merancang dan membangun jaringan turnamen e-sports khusus untuk game PUBG Mobile. Jaringan tersebut akan dirancang untuk mendukung berbagai aspek turnamen, terutama saat melakukan pertadingan lokal/event LAN.

1.4 Manfaat Penelitian

Usulan desain jaringan turnamen esports diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- Meningkatkan pengalaman peserta turnamen dengan menyediakan infrastruktur yang andal dan efisien.

- Mendukung pertumbuhan industri esports dengan menyediakan infrastruktur yang andal dan efisien.

- Mendukung pertumbuhan industri esports dengan menyediakan infrastruktur yang andal dan efisien. platform yang mendukung kompetisi yang adil dan menarik.

- Meningkatkan daya saing tim dan pemain dengan menyediakan lingkungan turnamen yang kompetitif.

BAB 2 METODE

Untuk merancang dan membangun jaringan turnamen e-sport pada permainan Player Unknown Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile), berikut adalah beberapa langkah dan metode yang dapat diusulkan:

- Analisis Kebutuhan: Melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan turnamen e-sport PUBG Mobile, termasuk jumlah peserta yang diharapkan, jenis pertandingan (solo, duo, squad), aturan pertandingan, infrastruktur jaringan yang dibutuhkan, dan persyaratan teknis lainnya.

- Penentuan Arsitektur Jaringan: Menentukan arsitektur jaringan yang akan digunakan untuk mendukung turnamen, termasuk infrastruktur jaringan lokal (LAN) dan infrastruktur jaringan internet (WAN) untuk mengakomodasi partisipasi dari berbagai lokasi geografis.

- Pemilihan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak: Pemilihan perangkat keras (misalnya, server, switch, router) dan perangkat lunak (misalnya, platform turnamen, sistem manajemen turnamen) yang sesuai dengan skala dan kebutuhan turnamen.

- Desain Jaringan: Perancangan topologi jaringan yang memadai untuk mendukung pertandingan PUBG Mobile, termasuk segmentasi jaringan untuk mengelola lalu lintas, penempatan server game yang strategis, dan strategi keamanan untuk melindungi integritas turnamen.

- Implementasi Jaringan: Implementasikan desain jaringan yang telah dirancang, termasuk pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak, konfigurasi jaringan, serta integrasi sistem untuk memastikan keterhubungan yang lancar.

- Pengujian dan Optimisasi: Lakukan serangkaian pengujian untuk memastikan kinerja dan keandalan jaringan turnamen, termasuk pengujian beban, pengujian keamanan, dan pengujian kecepatan. Selain itu, lakukan optimisasi jaringan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas.

BAB 3 PERANCANGAN

Berdasarkan apa yang sudah dituliskan pada bagian sebelumnya maka tahap-tahap yang akan dilaksanakan sebagai berikut beserta penjelasannya:

3.1 Analisis Kebutuhan

Pada bagian ini analisis rancang bangun yang akan dilakukan dengan studi kasus paling berat yang akan terjadi di lapangan yaitu pertandingan squad/tim, dimana dalam satu tim tersebut biasanya terdiri dari 4 orang/tim dan akan ada sekitar 16 sampai 20 tim satu pertandingan. Maka daripada itu diperkirakan akan ada sekitar 64 sampai dengan 80 pemain yang akan bertanding dalam satu babak permainan, maka kebutuhan akan bandwith dan kehandalan pada infrastruktur jaringan yang cukup besar, stabil dan efisien. Adapun untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya akan dipersiapkan sesusai dengan yang telah dicantumkan dalam rule book official PUBGM.

3.2 Penentuan Arsitektur Jaringan

Untuk pemilihan jenis arsitektur yang akan digunakan yaitu Local Area Network (LAN), alasannya karena kegiatan yang akan dilaksanakan hanya akan berada pada satu tempat yang sama dan berdasarkan teori arsitektur jaringan jenis tersebut sudah cukup untuk menampung kebutuhan jaringan yang akan digunakan.

3.3 Pemilihan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Dalam pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak sendiri tidak membutuhkan terlalu banyak yaitu Modem/ISP, Router Server, Handphone, Laptop, Kabel LAN, Aplikasi PUBGM, Web Browser. Dengan syarat spesifikasi sebagai berikut:

Perangkat Keras ( Hardware ):

- Modem/ISP : Memiliki paket jaringan dengan paket bandwith yang memadai

- Router : Memiliki antenna dan mendukung dual mode karena akan digunakan sebagai access point sekaligus, bisa melakukan load balance ( menerima 2 atau lebih sumber internet dari ISP ), bisa melakukan setting port forwarding pada firewall, dan pengaturan manajemen bandwith atau Quality of Service ( QoS ).

- Hanphone : Bisa menjalankan aplikasi PUBGM dengan settingan grafis minimal Smooth Extreme.

- Laptop : Untuk melakukan setting pada Router server dan Monitoring jaringan.

- Kabel LAN : Untuk menghubungkan antara sumber internet ISP ke Router Server dan Router Server ke Laptop untuk melakukan konfigurasi/monitoring pada router server.

Perangkat Lunak ( Software ) :

- Aplikasi PUBGM dengan versi patch yang sama baik pada client atau room master

- Web Browser atau aplikasi khusus yang bisa digunakan untuk melakukan penyettingan dan monitoring pada Router Server.

3.4 Desain Jaringan

Untuk penggunaan topologi dalam hal ini hanya menggunakan model sederhana seperti Gambar 1. Topologi Jaringan Tournament :

Gambar 1. Topologi Jaringan Tournamen

3.5 Implementasi Jaringan

Untuk tahap implementasi bisa dilakukan pada event komunitas lokal, dimana event komunitas sudah cukup untuk menggambarkan suasana yang akan didapatkan sama seperti event-event resmi yang biasa diadakan oleh tim official PUBGM.

3.6 Pengujian dan Optimisasi

Dalam hal pengujian akan dilakukan secara kolektif dengan bentuk simulasi pertandingan/tournament esport PUBGM serta mengontrol dan memonitor sistem yang berjalan, dan untuk tambahan peningkatan sistem berkala akan dilakukan wawancara kepada pemain agar mendapatkan feedback masukan dan saran sebagai bahan koreksi ataupun persiapan pengembangan kedepannya.

BAB 4 PEMODELAN

Seteleah melewati beberapa proses seperti mencari informasi dan menganalisis kebutuhan, menentukan arsitektur dan jenis perangkat yang akan digunakan baik perangkat keras dan lunak. Selanjutnya kita melakukan implementasi sesuai dengan perancangan sebelumnya dilapangan. Gambar 2 dan 3 dibawah merupakan contoh suasana tempat diadakannya sebuah turnamen lokal permainan PUBGM:

Gambar 2. Suasana Turnamen Lokal Pada Sebuah Kedai/Warung Kopi

Gambar 3. Suasana Turnamen Lokal Disebuah Cafe

4.1 Instalasi Jaringan

Pada bagian ini merupakan proses inti yang akan dilakukan yaitu melakukan instalasi jaringan untuk turnamen. Langkah pertama menyiapkan alat dan bahan, adapun alat dan bahan yang digunakan terdapat pada tabel 1. Alat dan Bahan berikut :

Tabel 1. Alat dan Bahan

| Alat | Jumlah Unit/Pcs |
| --- | --- |
| Modem ISP | 1 |
| Router Server + Access Point | 1 |
| Laptop | 1 |
| Tang Crimping | 1 |
| LAN Tester | 1 |
| Hanphone | 1 |
| Kabel LAN | Secukupnya |
| Connector RJ-45 | Secukupnya |

Setelah melengkapi alat dan bahan proses selanjutnya pemasangan perangkat sesuai dengan topologi yang telah direncanakan sebelumnya seperti gambar 4. Topologi Jaringan Turnamen dibawah :

Gambar 4. Topologi Jaringan Tournamen

Setelah semua perangkat telah dipersiapkan, sebelum melakukan distribusi jaringan ke client maka akan dilakukan konfigurasi terlebih dahulu pada router server. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan konfigurasi server antara lain :

- Pastikan seluruh kabel Power/Ethernet telah terhubung ke perangkat masing – masing.

- Pastikan router server telah terhubung pada router modem dan mendapatkan IP address.

- Buat IP Address tambahan untuk dibagikan pada client.

- Konfigurasi Firewall sesuai dengan fitur yang terdapat pada router seperti menentukan limit bandwith distribusi / Quality of Service ( QoS ), Optimasi traffic data khusus permainan PUBGM ( Bisa enggunakan fitur firewall pada router merk Mikrotik, atau menggunakan fitur aplikasi kontrol pada router merk Ruijie, dsb ).

- Buat SSID untuk dibagikan ke client, dan berikan password untuk keamanan.

- Selesai

Setelah intalasi jaringan telah selesai maka tahap terakhir waktunya melakukan simulasi pertandingan untuk menguji apakah jaringan yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan lancar. Dan tidak lupa juga kita tetap memonitoring kondisi server menggunakan laptop untuk mendaptkan data realtime selama proses uji coba dilaksanakan.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Untuk makalah "Rancang Bangun Jaringan Tournament Offline Esport Permainan PUBGM", berikut adalah beberapa kesimpulan dan saran yang bisa Anda tambahkan:

5.1 Kesimpulan

- Esport, khususnya turnamen PUBGM, telah menjadi fenomena global dengan jutaan pemain aktif dan penggemar yang terlibat setiap hari.

- Penyelenggaraan turnamen offline merupakan langkah yang penting untuk memfasilitasi pertemuan fisik antara pemain, meningkatkan interaksi sosial, dan memperkuat komunitas esport di tingkat lokal.

- Rancang bangun jaringan untuk turnamen offline memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran dan keandalan komunikasi antara semua elemen yang terlibat, termasuk pemain, panitia, dan penonton.

- Teknologi dan infrastruktur jaringan yang tepat diperlukan untuk mendukung kebutuhan bandwidth yang tinggi, pengelolaan data yang efisien, dan keamanan informasi selama turnamen.

5.2 Saran

- Perhatikan kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang tangguh, termasuk router dan switch yang mampu menangani lalu lintas data tinggi dan memastikan koneksi stabil.

- Pilihlah penyedia layanan internet yang dapat diandalkan dan memiliki kecepatan yang memadai untuk mendukung kegiatan turnamen, dan pastikan cadangan atau alternatif tersedia jika terjadi gangguan.

- Gunakan perangkat lunak dan platform manajemen turnamen yang terbukti dapat memfasilitasi pendaftaran peserta, penjadwalan pertandingan, pelacakan skor, dan komunikasi antara semua pihak terkait.

- Lakukan uji coba dan simulasi sebelum turnamen sebenarnya untuk mengidentifikasi potensi masalah dan memastikan bahwa jaringan dapat menangani beban kerja yang diantisipasi dengan baik.

- Berikan dukungan teknis yang memadai selama turnamen, termasuk personel yang terlatih untuk menangani masalah jaringan secara real-time dan memberikan bantuan kepada peserta jika diperlukan.